Protocol uptake assay radioactive T3 T4

Cell culture:

- Plate in 24 wells plate

- Seeding density 100000 cells/ml (depending on cell type!)

- 500 µL per well

- Na 48 uur gebruiken voor transporter assay

Preparations:

- Vul worksheet in voor berekening buffer

- Fles PBS (+/+ calcium magnesium!!) met 0.1% Glucose (en 0.1% BSA)

- Cold T3 stock

- Cold T4 stock

- Radioactive T3

- Radioactive T4

- 50 mL tubes voor incubatiemix

- NaOH (voor het lyseren)

- Meausuring vials

- Loden bakje voor meetbuisjes vervoeren

Werk in C-lab:

Zet geigerteller aan en controleer handschoenen vaak onder het werk!!

Bepalen CPM van stock

- Zet meetbuisjes klaar

- Pak radioactief T3 en t4 uit de koelkast

- 5 µL van T3 en T4 in meetbuisjes

- Doormeten in Gamma counter in het 1 minuut bakje (denk aan stopcodon)

- Reken uit hoeveel counts je nodig hebt (50000 CMP per sample + extra)

- Hoeveel stock heb je nodig in µL = benodigde CPM/(CPM stock/5 (want 5 µL gemeten))

Incubatiemix maken

- Zet 50 mL buizen klaar voor de verschillende incubatiemixen

- Doe (1.) Buffer (PBS) (2.) Stock radioactief T3 of T4 en (3.) Cold T3 of T4 in de 50 mL tube

- Pak een meetbuisje voor elke incubatiemix en doe er 75 µL in om door te meten op 1 min

- Controleer de waarde: met 50000 CPM zou je uit moeten komen rond de 10000 CPM, zo niet, corrigeer dan door extra radioactieve stock toe te voegen

- Tel net zo lang tot je rond de gewenste waarde zit

- Zet incubatiemixen in waterbad op 37 graden

Testen stoffen

- Reken benodigde hoeveelheid van stoffen uit

- Vul eppjes of buizen met doorgemeten tracermix en compound

- Vortex de mix

Cellen blootstellen

- Haal cellen uit het lab in speciaal transportbakje, en zet in incubator als je ze niet meteen nodig hebt (werk plaat voor plaat)

- Medium afzuigen

- Wassen met PBS (volgens incubatieschema: met of zonder BSA)

- 375 µL Incubatiemix op de cellen voor x aantal minuten (10 minuten voor blootstelling stof)

- Incubatiemix afzuigen

- Wassen met PBS (met BSA)

- SNEL PBS eraf halen (voorkom efflux van T3 weer uit de cel)

- Lyseren met 500 µL NaOH (automatische pipet op stand 2)

- Laat minimaal 15 minuten staan

Doormeten samples

- Beschrijf meetbuisjes

- Pipetteer het sample een paar keer op en neer, dan in een meetbuisje

- Meet naast de samples ook nog een keer de incubatiemixen door

- Meet de samples door voor 5 minuten (vergeet niet het stopcodon balkje na het laatste sample)